06.06.2019 г. №31- П

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Аларский район

муниципальноЕ образование «ныгда»

администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЫГДА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Ныгда»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Генеральную схему санитарной очистки территории муниципального образования «Ныгда» согласно приложению;

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Ныгдинский вестник» и официальном сайте МО «Ныгда» «http://ныгда.рф/»;

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста администрации Степанова А.Б.

Глава муниципального образования «Ныгда»

И.Т. Саганова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования «Ныгда»

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования «Ныгда» __________________И.Т.Саганов |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Ныгда» на 2019 – 2024 годы.

1. Общие положения.

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-питьевых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализированных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта) в соответствии с Генеральной схемой очистки населенного пункта, утвержденной органами местного самоуправления, по согласованию с органами жилищно-коммунального хозяйства и санитарно-эпидемиологической службы.

Генеральная схема обеспечивает организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий и удовлетворяет требованиям «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» СанПиН 42-128-4690-88, и «Методическим рекомендациям о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержденными постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003г.

2. Определения

В настоящей схеме используются следующий основные понятия:

отходы производства и потребления (далее – отходы) – вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом;

обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;;

размещение отходов - хранение и захоронение отходов;

хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;

захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;

обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;

объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов;

лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории;

норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции;

паспорт опасных отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе;

вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий;

сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение;

транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах;

накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения;

твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени;

оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также - региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора;

3. Краткая характеристика объекта и природно-климатические

Территория муниципального образования «Ныгда» расположена в южной части Аларского района Иркутской области. Общая площадь составляет 131,1 кв.км. На севере муниципальное образование граничит с муниципальным образованием «Куйта», на востоке, юге, юго-западе – с Черемховским районом, на юго-западе – с муниципальным образованием «Аларь». Численность постоянно проживающего населения в 2018 г. составляет -741 человек.

МО «Ныгда» наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 30 декабря 2004 года №67-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского и Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского округа».

В состав муниципального образования «Ныгда» входят 3 населенных пункта: д. Ныгда – центр, д. Бураково, д. Халта.

МО «Ныгда» входит в состав муниципального образования «Аларский район», центром которого является поселок Кутулик. В состав Аларского района кроме МО Ныгда входят 16 сельских поселений, а также межселенные территории.

Центр поселения д. Ныгда.

Расстояние от областного центра (по степени удаленности от центра субъекта Федерации) составляет 180 км. Расстояние от д. Ныгда до административного центра района п. Кутулик по автодороге – 54,8 км.

Климат рассматриваемой территории резко континентальный, характерна большая амплитуда колебания температур, малое количество осадков, высокий коэффициент солнечной радиации. Характер распределения осадков определяется циклонической деятельностью и орографическими особенностями региона.

Своеобразие климата определяется расположением данной территории в центре материка, значительной приподнятостью над уровнем моря 490-570 м и сложностью орографии.

В пределах Иркутско-Черемховской равнины годовое количество осадков невелико (от 300 до 400 мм). Из них осадки зимнего периода составляют 100-150 мм. Данная территория относится к району с недостаточным увлажнением.

Зима - умеренно-суровая, малоснежная, а лето умеренно теплое. Период с отрицательными температурами продолжается семь месяцев с октября по апрель. Средняя температура января выше -30 ºС.

Высота снежного покрова варьируется от 50 до 100 см. Дата образования устойчивого снежного покрова с 31 октября по 10 ноября, а полное разрушение снежного покрова происходит 10 апреля.

Территория МО «Ныгда» сложена преимущественно кембрийскими породами – песчаниками, алевролитами, аргиллитами, известняками и гипсами.

Территория занимает часть Среднесибирского плоскогорья и отличается слабой неотектонической активностью. Относится к Предсаянской впадине с равнинами и низкими плато.

Из современных экзогенных рельефообразующих процессов отмечаются техногенные эолово-склоново-водно-эрозионные и карстовые явления. Техногенные процессы связаны с формированием искусственного рельефа вследствие добычи полезных ископаемых. Эолово-склоново-водно-эрозионные процессы проявляются в образовании ячей выдувания, дюн, деллей, оврагов и промоин. По всей территории проявляется крип – медленное гидротермическое движение почвенно-грунтовых масс на склонах. В речных долинах имеют место флювиальные процессы. Карстовые явления распространены ограниченно, проявляясь в виде просадок и термокарстовых западин.

Гидрографическая сеть представлена р. Ныгдушка, р. Голуметь, озерами Орхол и Архиповское.

В пределах МО «Ныгда» находятся следующие месторождения твердых полезных ископаемых:

-	Ныгдинское каменноугольное месторождение. Запасы карьерных полей подсчитаны. При дополнительном изучении месторождения возможно выявление на небольших глубинах пластов угля для разработки «малым» УДП (до100 тыс.т. угля в год). Месторождение расположено у ул.Ныгда, в 30 км юго-западнее г.Черемхово;

-	Аларское месторождение кирпичных глин. Запасы карьерных полей подсчитаны. Месторождение учтено Госбалансом в резерве. Расположено в 4 км южнее с.Аларь, на левом берегу р.Голуметь. Пригодно для производства кирпича марок «100» и «125»;

-	Аларское месторождение ПГС. Запасы карьерных полей подсчитаны. Месторождение учтено Госбалансом в резерве. Месторождение расположено в 4-5 км южнее с.Аларь, на левом р.Голуметь. На пойменной террасе р.Голуметь песчано-гравийные отложения образуют пластообразную залежь мощностью 2,7-5,9 м при вскрыше 3,8 м.

4. Существующее состояние и развитие поселения на перспективу.

В состав территории муниципального образования «Ныгда» входят земли следующих населенных пунктов:

- деревня Ныгда;

- деревня Буркова;

- деревня Халта.

Общая численность населения муниципального образования «Ныгда» по состоянию на 1 января 2018 года составила 741 человек. Расчетная численность на перспективу 2021 г. – 841 человек.

4.1. Школы и учреждения дополнительного образования

На 01.01.2018г. в МО «Ныгда» действует 1 муниципальное общеобразовательное учреждение: МБОУ Ныгдинская СОШ д. Ныгда (проектная численность учащихся - 97 человек).

Учреждений дополнительного детского образования на территории поселения нет. В населенных пунктах ведется кружковая работа при школах и клубе.

4.2. Дошкольные образовательные учреждения

Детские дошкольные учреждения представлены детским садом в д. Ныгда. Пропускная проектная численность детей - 45 человек.

4.3. Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть представлена 5 магазинами, расположенными в д. Ныгда. Общая торговая площадь составляет 138,8 м². Открытая сеть общественного питания отсутствует.

4.4. Учреждения здравоохранения

Учреждения здравоохранения муниципального образования «Ныгда» представлены ФАПы в д. Ныгда, в д. Буркова.

Молочная кухня и раздаточные пункты отсутствуют.

4.5. Предприятия коммунально-бытового обслуживания

Предприятия непосредственного бытового обслуживания на территории муниципального образования «Ныгда» отсутствуют.

Бань и гостиниц на территории поселения нет.

Соответственно уровень обеспеченности поселения данными услугами находится на крайне низком уровне.

4.6. Учреждения культуры и искусства

В сельском поселении «Ныгда» действует МБУК ИКЦ дом культуры в д. Ныгда на 100 посадочных мест, библиотека в д. Ныгда на 8600 единиц хранения.

Необходимо качественное улучшение материально-технической базы сельских учреждений культуры.

4.7. Физкультурно-спортивные сооружения

В данный момент на территории муниципального образования «Ныгда» практически все спортивные мероприятия проходят на базе спортивной площадки 1000 кв.м.

4.8. Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Почтовые отделения на территории муниципального образования «Ныгда» отсутствуют.

Жилищный фонд составляет 16,4 тыс. кв. м. общей площади.

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства. По предоставленным данным обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

водопроводом – 0%

канализацией – 0%

центральным отоплением – 0%

горячим водоснабжением – 0%

газовыми плитами – 24,7%

электроплитами – 32,5%

В среднем, по муниципальным образованиям области уровень благоустройства крайне низкий.

В настоящее время внешние связи МО «Ныгда» поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории МО «Ныгда» проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

- местного значения «Кутулик-Аларь-Ныгда», протяженностью 7,4 км;

- местного значения «Подъезд к д. Буркова», протяженностью 1,4 км;

- местного значения «Черемхово-Голуметь-Онот», протяженностью 10,8 км.

Сеть внутрипоселковых дорог представлена гравийными дорога общего пользования. Систем ливневой уличной канализации нет.

Канализационных очистных сооружений в населенном пункте нет.

Валовый объем от печного отопления неблагоустроенного жилого фонда не учитывается.

Услуги коммунального комплекса на территории поселка предоставляет ООО «ИркутскЭнергоСбыт».

Данная схема санитарной очистки предусматривает период развития территории поселка с 2018 по 2023 год (включительно). Предположительно за данный временной этап кардинального развития муниципального образования не произойдет. Ввод в действие новых промышленных предприятий, учреждений и организаций, которые внесли бы существенные изменения в разрабатываемую схему, не ожидается.

Хозяйственная специализация муниципального образования – Сельское хозяйство.

5. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки

Администрация муниципального образования «Ныгда» принимает участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

А также:

- Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

- Определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

5.1. Накопление, транспортирование и размещение отходов

Схема санитарной очистки муниципального образования «Ныгда», учитывая малочисленность проживающего населения, отсутствие промышленного производства, предусматривает оборудование мест для временного размещения твёрдых коммунальных отходов с последующим их транспортированием для утилизации на свалку.

Выделяются следующие этапы обращения с отходами:

- образование отходов (жилые и административные здания, школа, магазины, почтовое отделение, библиотека, фельдшерские пункты);

- сбор отходов (транспортировка отходов к местам накопления отходов – контейнерным площадкам);

- обезвреживание отходов (производится обеззараживание медицинских отходов, образующихся в фельдшерских пунктах);

- транспортировка отходов по договорам физических и юридических лиц с организацией от специально оборудованных контейнерных площадок, до места захоронения отходов и до предприятия- переработчика отходов, имеющих соответствующие лицензии, с 01.01.2019 г. в связи с изменениями федерального законодательства, транспортировку отходов осуществляет региональный оператор зоны 2 ЮГ;

- размещение отходов (включает в себя понятие «хранение» и «захоронение», на территории сельского поселения планируется осуществлять только хранение отходов от момента их сбора до момента транспортирования).

На территории сельского поселения накопление отходов производится путем их выноса из жилых домов и складирования в типовые контейнеры. Такой же процесс накопления осуществляется при уборке административных зданий, школ, предприятий торговли и т.д.

Требования к местам расположения контейнерных площадок:

1. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

2. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

3. Площадка должна иметь ровное асфальтированное или бетонное покрытие на уровне проезжей части, с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра.

4. Контейнерная площадка должна быть оборудована ливнеприемным колодцем.

5. Подъездные пути к контейнерной площадке должны быть сквозными. Ширина проезда должна составлять не менее 6 метров. Контейнерная площадка и подъездные пути должны освещаться.

6. Не допускается наличие коммуникаций над подъездными путями к площадке и площадкой, расположенных ниже 5,5 метров от уровня проезжей части.

Площадка для контейнеров должна быть оборудована бордюром высотой 5-7 см, исключающим возможность скатывания контейнеров в сторону или на проезжую часть. Если контейнерная площадка оборудуется на расстоянии более 2-х метров от края проезжей части, то должен быть оборудован подъездной карман.

Места временного накопления отходов на территории населённого пункта располагаются с учётом требований по удалённости от мест расположения жилых домов, детских учреждений, мест отдыха населения и пр., в соответствии с СанПиН42-128-4690-88 и определены в адресном перечне контейнерных площадок (Приложение 1).

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, спортивных площадок, от мест отдыха на расстоянии не менее 20 м.

Контейнеры в летний период необходимо промывать не реже 1 раза в 10 дней.

При временном хранении отходов следует исключить возможность загнивания и разложения отходов.

На территории сельского поселения рекомендуется проводить селективный сбор отходов, с целью уменьшения количества отходов, поступающих на свалку для захоронения, а отходы, являющиеся вторичными материальными ресурсами (ВМР) передавать на утилизацию.

Кроме отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов могут быть образованы другие отходы потребления: отработанные аккумуляторы, масла отработанные, фильтры жидкого топлива, промасленная ветошь и др., такие отходы не подлежат размещению на свалках и полигонах.

Сбор отходов должен осуществляться по их видам и классам опасности, смешивание их запрещается.

Виды отходов, не подлежащие к размещению на свалке, должны передаваться с целью использования или обезвреживания. Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного транспортирования твердых коммунальных отходов, уборки территории максимально приближена к требованиям, определенным Санитарными правилами содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88).

Состав спецавтотехники и, при необходимости, графики транспортирования ТКО определяет предприятие, оказывающее соответствующие услуги на основании заключенного договора, по согласованию с организацией, обслуживающей жилищный фонд, либо с администрацией.

Все необходимые условия и требования по оказанию услуг в сфере санитарной очистки оговариваются (должны оговариваться) в договоре на оказание данного вида услуг.

Требования о наличии баз по содержанию спецтехники и организации дезинфекции мусоровозного транспорта являются (должны являться) условиями конкурсной документации при объявлении конкурса на оказание услуг по транспортированию отходов с территории муниципального образования.

Ответственность за содержание спецавтотехники (в том числе дезинфекцию) лежит на автопредприятиях, оказывающих услуги в сфере санитарной очистки.

С учётом специфики местных условий расчётным путём определено централизованное поступление мусора на 1 жителя. Он составляет 0,9 куб.м. или 180 кг в год. Учитывая нынешнее состояние населённого пункта, фактически объём поступления ТКО составит:

- население 0,9 х 841 = 756,9 куб. м. в год

- организации 176,9 куб. м. в год

Итого: 933,8 куб. м в год.

Санитарная очистка территории, прилегающей к населенному пункту, ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов производится ежегодно в весенне- летний период в рамках мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности.

5.2. Твёрдые коммунальные отходы

Отходы разделяют на отходы производства и отходы потребления. Отходы, образующиеся в сельском поселении, можно отнести к отходам потребления, так как, это отходы, которые образовались в результате уборки жилых и административных помещений, в результате их ремонта (твердые коммунальные отходы, далее - ТКО). К отходам потребления также можно отнести продукцию, которая утратила свои потребительские свойства – это предметы обихода, различны виды упаковочной тары (отходы полиэтилена, ПЭТ бутылки, металлическая или пластиковая тара из-под различных видов продукции и т.д.), отработанные ртутьсодержащие лампы, отработанные автомобильные покрышки, автомобильные аккумуляторы и т.д.

Транспортировку ТКО с 01.01.2019 г. осуществляет от мест накопления региональный оператор зоны 2 ЮГ.

Норма накопления ТКО постоянно меняется, отражая состояние снабжения товарами и в значительной мере зависит от местных условий.

5.3. Жидкие отходы

Сбор, транспортировка и размещение жидких отходов от зданий, сооружений, не канализованной части села должны производиться в соответствии с СанПин 42-128-4690-88.

По состоянию на 01.01.2018г. количество не канализованных строений составляет 100%. На территории частных домовладений размещаются дворовые уборные. Расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется домовладельцами. Дворовые уборные имеют надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружены из плотно пригнанных материалов. Объемы выгребов рассчитаны с учетом численности населения домовладения.

5.4. Отходы 1-2 класса опасности

Отходы 1 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы), передаются для обезвреживания в соответствующие организации. Организациями самостоятельно организовываются места для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в соответствии с установленными требованиями, заключают договор со специализированными организациями на их транспортирование.

5.5. Биологические отходы.

На территории муниципального образования «Ныгда» пункта сбора павших трупов животных не имеется. Биологические отходы транспортируются в пункт сбора биологических отходов, где происходит их утилизация по договорам, заключаемым со специализированными организациями.

5.6. Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий.

Объектами очистки являются: территории домовладений, проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории учреждений и организаций.

Уборка улиц, кюветов, съездов, площадок, придомовых территорий и территорий, прилегающих к объектам, в летний период года проводится юридическими и физическими лицами, в ведении которых находятся данные территории.

В зимний период очистка уличной сети от снега проводится по заявке администрации поселения по договору с частным предпринимателем.

У входа в административные здания, объекты социальной сферы, магазины установлены урны. Собственники (владельцы) предприятий торговой сети производят уборку территорий не менее 10 м по периметру объекта.

Выпас домашнего скота проводится в местах, определенных администрацией поселения.